| Gewinde | Anzugsmoment in Nm | Bruchdrehmoment in Nm | Anzugsmoment in Nm | Bruchdrehmoment in Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edelstahl A2-A4 | Festigkeitsklasse 70 |  | Festigkeitsklasse 80 |  |
| M 5 | 3,5 | 7,8 | 4,7 | 8,8 |
| M 6 | 6 | 13 | 8 | 15 |
| M 8 | 16 | 32 | 22 | 37 |
| M 10 | 32 | 65 | 43 | 74 |
| M 12 | 56 | 110 | 75 | 130 |
| M 16 | 135 | 290 | 180 | 330 |
| M 20 | 280 |  | 370 |  |
| M 24 | 455 |  | 605 |  |
| M 30 | 1050 |  | 1400 |  |