Vorarbeiten zur Ventilspielkontrolle / Einstellen		Ténéré 700 / CP2

- Sämtliche Gehäuseteile und Sitzbank demontieren

- Tank ausbauen				4 Schrauben, M6, Inbus

1 Stecker von Benzinpumpe,

1 Benzinschlauch

1 Entlüftungsschlauch mit kl. Schlauchklemme

- Nebenverbrauchsstecker links lösen, aus Kabelbinder ziehen, mitsamt Blinkerstecker ausfädeln

- Hupe 2 (optional) ausbauen		1 Schraube mit Buchse, M6, Inbus

- Gleichrichter ausbauen			2 Schrauben, M5, SW8

2 Stecker, grau und schwarz

- Bremsleitung von Kühlerverkl. lösen	2 Klemmen öffnen

- Kühlerverkleidung ausbauen		2 Schrauben (schwarz), M6, Inbus

- ABS-Modul lösen			3 Schrauben, M6, SW10, 1 kleine Schraube von Druckgeber,					M5, Inbus

- 10 Steckverbindungen rechte Seite trennen, davon 3 Stecker aus Gehäuse ausklipsen,2 Kabelbinder entfernen

- Kunststoffgehäuse ausbauen		2 Schrauben, M6, SW10

- Zündspulenstecker ziehen		rechts und links markieren (!)

- Zündspulen ziehen			Schnur von oben einfädeln und nach oben ziehen

- Halter für Bremslt. v. Rahmen lösen	1 Schraube (schwarz), M6, Inbus

- Kühler ausbauen			Kühlflüssigkeit ablassen (1,5L), Ablassschraube unten, M5,					SW8

1 Schraube links unten, M6-lang, SW10

1 Stecker von Lüfter trennen

2 Anschlusskabel der Hupe 1 lösen

Kabelschelle am inneren Zulaufschlauch lösen

1 kleiner Überlaufschlauch vom Einfüllstutzen ziehen, kl. Schlauchklemme

2 große Schlauchklemmen lösen, auf Schläuche schieben und beide Schläuche vom Kühler abziehen

Kühler nach rechts schieben und nach vorne ausbauen

Kühler mit Wasser spülen und Lamellen richten

- Zylinderkopfdeckel ausbauen		4 Schrauben, M6, Inbus, Schlauchschelle öffnen und						Entlüftungsschlauch entfernen

- Hauptkabelstrang mit Spanngurt so weit wie möglich nach oben an Rahmenrohr fixieren

- Deckel gegen den UZS drehen und nach vorne ausbauen (sehr eng)

- Zündkerzen ausbauen			Nuss, SW14

- Kurbelwellenabdeckung öffnen		Inbus, SW14

- Abdeckung KW-Markierung entfernen	M8, Inbus

Ventilspiel nach Vorgabe messen		Kurbelwelle auf Einlass-OT Zylinder 1 drehen, Markierung						auf KW, beide Nocken zeigen V-förmig nach oben,

Zylinder2, Kurbelwelle um 270° GUZS drehen.

Holzstäbchen als Orientierung in Zündkerzenloch des jeweiligen Zylinders stecken um den OT genau zu ermitteln

Einlass:  0,11 – 0,20mm

Auslass: 0,24 – 0,30mm

Ventile einstellen

- Zylinder 1 auf Auslass OT drehen und KW mit M8-Schraube blockieren

- Markierungen kontrollieren, ggfls. mit Lack zusätzlich markieren, Stellung fotografieren

- Steuerkettenspanner ausbauen,	2 Schrauben, M6, Inbus

- Steuerkette springt an der Einlass-NW einen Zahn über !

- Nockenwellendeckel ausbauen, erst Einlass, dann Auslass, jeweils 6 Schrauben, M6, SW8

- Steuerkette auf Spannung halten, mit Haken oder Kabelbinder nach oben fixieren

- Nockenwellen ausbauen, erst Einlass-NW, dann Auslass-NW

- 8 Tassenstößel mit starkem Magneten nach oben herausziehen, Shims bleiben im Stößel hängen

- Sortieren und Shimstärken ermitteln, dann neue Ersatzshims besorgen

- Neue Shims an richtiger Stelle einbauen, Prägung nach oben

- Tassenstößel einbauen, ölen, müssen sich frei drehen können

- Auslassnockenwelle einbauen und Steuerkette auflegen

- Auslassnockenwellendeckel einbauen und gleichmäßig über Kreuz festziehen (10Nm)

- Einlassnockenwelle einbauen und zunächst um einen Zahn versetzt die Steuerkette auflegen

- Einlassnockenwellendeckel einbauen und gleichmäßig über Kreuz festziehen (10Nm)

- Steuerkettenspanner mit Inbus spannen und im gespannten Zustand mit Inbus einbauen

- Kette auf Einlassnockenwellenzahnrad um einen Zahn versetzen, indem die NW mit SW10 im UZS gedreht und auf Spannung gehalten wird

- Gleichzeitig Steuerkettenspanner spannen + ¼ Umdrehung, dann Inbus ziehen, erst dann das Zahnrad der Einlass-NW langsam loslassen

- Kurbelwellenfixierung ausbauen und Kurbelwelle mehrfach gegen den Uhrzeigersinn drehen, Markierungen prüfen

- Ventilspiel erneut prüfen

- Zündkerzen einbauen

- Dichtung in Zylinderkopfdeckel kleben, Pattex

- Zylinderkopfdeckel einbauen, dabei von vorn im UZS drehen, erst über Auslass-NW-Zahnrad, dann über Einlass-NW-Zahnrad

- Korrekten Sitz der Dichtung prüfen, insb. an den Zündkerzenschächten - Taschenlampe

- Rest in umgekehrter Reihenfolge einbauen