- Ventilspielkontrolle

Tenere 700		38.574km		02/2024

| Auslass (vorn) | Zylinder 1 | (links) | Zylinder 2 | (rechts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventil | A | B | C | D |
| Spiel Soll: 0,24 - 0,30 mm | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Spiel gemessen - alt | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,21 |
| Abweichung zu 0,27mm | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Shim vorhanden | 178 | 181 | 175 | 179 |
| Shim soll (optimal) | 173 | 177 | 172 | 173 |
| Shim neu - tatsächlich | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 172,5 |
| Spiel neu (berechnet) | 0,275 | 0,265 | 0,265 | 0,275 |
| Spiel gemessen - neu |  |  |  |  |
| Einlass (hinten) | Zylinder 1 | (links) | Zylinder 2 | (rechts) |
| Ventil | A | B | C | D |
| Spiel Soll: 0,11 - 0,20 mm | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Spiel gemessen - alt | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Abweichung zu 0,27mm | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Shim vorhanden | 194 | 194 | 191 | 191 |
| Shim soll (optimal) | 188 | 189 | 186 | 185 |
| Shim neu - tatsächlich | 187,5 | 190 | 185 | 185 |
| Spiel neu (berechnet) | 0,175 | 0,16 | 0,18 | 0,17 |
| Spiel gemessen - neu |  |  |  |  |
| Shims vorhanden: | 178 | 181 | 175 | 179 |
|  | 194 | 194 | 191 | 191 |
| Shims benötigt: | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 172,5 |
|  | 187,5 | 190 | 185 | 185 |
| Shims kaufen: | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 172,5 |
|  | 187,5 | 190 | 185 | 185 |